- H13705钻时录井仪

- 使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010－51658042、51655247

WWW.51658042.COM

目录

一、	概述	1

一.1、	系统构成	1

一.2、	简单易用的用户界面	1

二、	主要特点和功能	2

二.1、	当前时间	2

二.2、	钻井状态	2

二.3、	井深	2

二.4、	井空	2

二.5、	延时时间	2

二.6、	取样间隔	2

二.7、	钻时间隔	2

二.8、	数据输出打印	2

三、	仪器的安装	2

四、	开机和关机	3

四.1、	开机	3

四.2、	关机	3

五、	操作说明	3

五.1、	仪器初始参数的设定	3

五.1.1、	时间的设置	3

五.1.2、	日期的设置	3

五.1.3、	井深的设置	4

五.1.4、	井空的设置	4

五.1.5、	延时的设置	4

五.1.6、	钻时间隔的设置	4

五.1.7、	取样间隔的设置	4

五.1.8、	井深补偿的设置	4

五.1.9、	井空补偿的设置	5

五.2、      仪器的使用	5

五.2.1、	仪器正常录井过程中数据输出	5

五.2.2、	手动停钻	6

五.2.3、	手动停泵	6

五.2.4、	手动接单根	7

五.2.5、	显示延时时间	7

五.2.6、	显示钻时间隔	7

五.2.7、	显示取样间隔	7

五.2.8、	显示日期	7

五.2.9、	显示井深补偿	7

五.2.10、	显示井空补偿	7

五.2.11、	随时打印数据	8

五.3、      仪器使用过程中参数的设定 ………………………………………….8

五.3.1、	修改井深.	  8

五.3.2、	修改井空	8

五.3.3、	修改钻时	8

五.3.4、	修改井深补偿	8

五.3.5、	修改井空补偿	8

五.4、      仪器的复位………………………………………………………. 8

六、操作事项

六．1、注意事项	9

六．2、手动接单根方法一	9

六．3、手动接单根方法二	9

七、主要技术参数	10

七．1、电源的技术参数	10

七．2、主机的技术参数	10

七．3、传感器的技术参数……………………………………………………..10

八、维护及维修	……………………………………………. …………..   …………... ..10

八．1、传感器的维护和维修 ………………………………………………….10

八．2、主机的维护和维修	11

八．3、电源的维护和维修	11

九、售后服务	11

一．概述

H13705钻时录井仪是我公司通过多年的现场实际工作经验并结合现场地质录井工作人员的具体要求，在国内最早研制的一种多功能仪器，它主要为油田生产井开发过程中的实际要求而设计。使用该仪器可以准确地测量井深、钻时、迟到井深等重要得地质参数，为准确的预报地层提供重要的参数。

一．1、 系统构成

主机

UPS电源

传感器

图一：H13705钻时录井仪示意图

图二：H13705钻时录井仪面板示意图

井空

状态

井深

微

型打印机

时间

H13705钻时录井仪

H13705钻时录井仪由主机、传感器和在线UPS电源三部分组成，如图一所示。它能够准确地测量钻头位置、井深、钻时、泥浆泵和起下钻状态，减轻地质录井工作人员的劳动强度，排除由于人工因素造成钻井数据误差。

220V～

- 一．2、简单易用的用户界面

为了用户能够方便地使用H13705钻时录井仪，我们尽量使仪器的面板设计的简单、易用，H13705钻时录井仪的面板如图二所示。H13705钻时录井仪的键盘更是设计得十分简便。

二、主要特点和功能

H13705钻时录井仪可以实时监测以下数据，并对这些数据进行实时显示和打印。如果现场电源出现故障，仪器的UPS电源为仪器供电，这时仪器仍可正常工作。

- 二．1、当前时间

H13705钻时录井仪在面板的时间位置实时显示当前的时间。

- 二．2、钻井状态

H13705钻时录井仪在面板的状态位实时显示当前的钻井状态。图形    表示停钻，图形   表示接单根，图形   表示停泵。如果状态位没有任何显示，则表示当前状态位正常钻进。

- 二．3、井深

H13705钻时录井仪在面板的井深位置实时显示当前的井深值。

- 二．4、井空

H13705钻时录井仪在面板的井空位置实时显示当前的井空值。可以方便地通过井深和井空的数值计算当前的钻头位置。

- 二．5、延时时间

键入功能键+显示键+延时键，H13705钻时录井仪在面板的井深位置将不显示井深，而是显示延时时间。

注：延时间隔是指捞沙时间值。

- 二．6、取样间隔

键入功能键+显示键+取样间隔键，H13705钻时录井仪在面板的井深位置将不显示井深而是取样间隔。

注：取样间隔是指多少米进行一次捞沙。

- 二．7、钻时间隔

用户键入功能键+显示键+钻时间隔键，H13705钻时录井仪在面板的井深位置将不再显示井深，而是钻时间隔。

注：钻时间隔值是指多少米计算一次钻时。

- 二．8、数据输出打印

H13705钻时录井仪在微型打印机上实时打印输出钻井数据和钻井状态。如：当前井深、井空、钻时、接单根、停钻、停泵、捞沙井深、捞沙时间、当前日期、当前时间等数据，以供收集地质资料和绘制录井图。

三、仪器的安装

第一步：将绞车传感器安装在绞车滚筒的中心轴上，并将绞车传感器电缆的一端与绞车传感器连接。然后，将绞车传感器电缆的另一端与仪器主机面板上的绞车传感器插座连接。

第二步：将悬重传感器安装在大钩死绳的快速接头上，并与悬重传感器电缆的一端连接好，再将悬重传感器电缆的另一端与仪器主机面板的悬重传感器插座连接。

第三步：将泥浆传感器安装在泥浆出口的铁槽上，并调整好挡板的位置，并将泥浆传感器电缆的一端与泥浆传感器连接好，再将泥浆传感器电缆的另一端与仪器面板上泥浆传感器接口连接好。

第四步：将电源电缆的一端与电源连接，另一端与仪器面板上的电源插座连接好。再将电源与现场220V/50Hz交流电连接。

四、开机和关机

- 四．1、开机

将UPS电源上的开关拨向开的位置，这时仪器上的数码管点亮，仪器开始正常工作。同时电源在为UPS电瓶充电。

- 四．2、关机

将UPS电源上的开关拨向关的位置，这时仪器上的数码管熄灭，仪器停止工作。同时UPS电源停止充电。

五、操作说明

H13705钻时录井仪是一台体积小、功能全的自动钻时录井仪。它与综合录井仪的钻时测量系统有同样功能和精度，准确测量井深、钻头位置、钻时等重要的地质参数。

在每次开机时要为H13705钻时录井仪设置一些参数，这样才能通过H13705钻时录井仪采集到准确的数据。

- 五．1、仪器初始参数的设定

H13705钻时录井仪开机后，仪器内部的所有参数全部是仪器出厂时的初始数据，需要根据现场当时参数进行适当的调整，这样才能使该仪器测量出准确的数据。如：时间、日期、井深、井空、钻时间隔、取样间隔等。

- 五．1．1、时间的设置

H13705钻时录井仪时间的出厂值为0点0分，用户需要根据当前的时间进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前时间，最后按时间键确定。

例：设置当前时间为9点30分。

首先按功能键，然后键入9.30，最后按时间键确定。

- 五．1．2、日期的设置

H13705钻时录井仪日期的出厂值为01月01日，用户需要根据当前的日期进行设置。

用户首先按 功能键 ，然后键入当前日期，最后按日期键确定。

例：设置当前日期为03月01日。

首先按功能键，然后键入3.01，最后按日期键确定。

- 五．1．3、井深的设置

H13705钻时录井仪井深的出厂值为0000.00米，用户需要根据当前的井深进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前井深，最后按井深键确定。

例：设置当前井深为1000.50米。

首先按功能键，然后键入1000.50，最后按井深键确定。

- 五．1．4、井空的设置

H13705钻时录井仪井空的出厂值为00.00米，用户需要根据当前的井空进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前井空，最后按井空键确定。

例：设置当前井空为12.01米。

首先按功能键，然后键入 12.01，最后按井空键确定。

- 五．1．5、延时的设置

H13705钻时录井仪延时的出厂值为00.01小时，用户需要根据当前的捞沙时间进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前捞沙时间，最后按延时键确定。

例：设置当前捞沙为20分钟。

首先按功能键，然后键入 0.20，最后按延时键确定。

- 五．1．6、钻时间隔的设置

H13705钻时录井仪钻时间隔的出厂值为1米，用户需要根据当前的钻时间隔进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前钻时间隔，最后按钻时间隔键确定。

例：设置当前钻时间隔为1.5米。

首先按功能键，然后键入 1.5，最后按钻时间隔键确定。

- 五．1．7、取样间隔的设置

H13705钻时录井仪取样间隔的出厂值为1米，用户需要根据当前的取样间隔进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前取样间隔，最后按取样间隔键确定。

例：设置当前取样间隔为1.5米。

首先按功能键，然后键入 1.5，最后按取样间隔键确定。

- 五．1．8、井深补偿的设置

H13705钻时录井仪井深补偿的出厂值为1000，用户需要根据当前需要的井深补偿进行设置。

用户首先按功能键，然后键入适当的井深补偿系数，最后按井深补偿键确定。

例：设置当前井深补偿系数为1500。

首先按功能键，然后键入1500，最后按井深补偿键确定。

当第一根钻杆钻井到底时，显示井深与当前钻杆打完井深不符时，可调整井深补偿系数。

例：单根长度为9米，仪器显示井深为7.5米，井深补偿为1500，井深补偿修改值为1500乘9除7.5=1800，将井深补偿系数修改为1800完成。

- 五．1．9、井空补偿的设置

H13705钻时录井仪井空补偿的出厂值为1000，用户需要根据当前需要的井空补偿进行设置。

用户首先按功能键，然后键入适当的井空补偿系数，最后按井空补偿键确定。井空补偿系数修改值方法同上。

例：设置当前井空补偿系数为1500。

首先按功能键，然后键入 1500，最后按井空补偿键确定。

- 五．2、仪器的使用

按照四.1中所述将仪器开机，并按照五.1中将仪器参数初始化好后，仪器就可以正常录井。在正常录井过程中，仪器按照操作员设置的参数实时打印如下数据：

- 五．2．1、仪器正常录井过程中数据输出

A：钻时间隔数据

当井深到达钻时间隔时，打印机将在打印纸左侧输出如下数据：

| 当前时间 | 捞沙时间 |
| --- | --- |
| 当前井深 | 钻时 |

B：捞沙数据打印

当到达捞沙时间时，打印机将捞沙数据打印在打印纸的右边。数据格式如下：

| 捞沙井深 | 钻时 |
| --- | --- |

C：停泵数据打印

当泥浆泵停止工作时，仪器面板上的状态位将显示停钻符号，再次启动时打印机将在打印纸的左侧打印停泵数据，数据格式如下：

| 停泵时间 | 开泵时间 |
| --- | --- |
| TB TB | 停泵井深 |

D：停钻数据打印

当钻机停止钻井后，仪器面板上的状态位将显示停钻符号，再次进行钻井时，打印机将在打印纸的左侧打印停钻数据，数据格式如下：

| 停钻时间 | 开钻时间 |
| --- | --- |
| TZ TZ | 停钻井深 |

E：接单根数据打印

当在钻井过程中需要接单根时，仪器面板上的状态位将显示接单根符号，接单根完成后，打印机将在打印纸的左侧打印接单根数据，数据格式如下：

| 开始时间 | 开钻时间 |
| --- | --- |
| ↑↑↑↑ | 当时井深 |

在仪器录井过程中，用户可以查看和打印以下参数：

打印数据

| 当前时间 | 钻时 |
| --- | --- |
| 当前井深 | 当前井空 |

钻时数据

| 当前时间 | 捞沙时间 |
| --- | --- |
| 井深 | 钻时 |

停泵数据

| 停泵时间 | 开泵时间 |
| --- | --- |
| ＴＢＴＢ | 停泵井深 |

捞沙数据

停钻数据

| 停钻时间 | 开钻时间 |
| --- | --- |
| ＴＺＴＺ | 停钻井深 |

| 捞沙井深 | 钻时 |
| --- | --- |

接单根数据

| 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- |
| ↑↑↑↑ | 当前井深 |

- 五．2．2、手动停钻

H13705钻时录井仪在接上悬重传感器时,可以实现自动判断停、开钻。如果没有悬重传感器时可以使用面板上的停钻开关进行手动停开钻设置。

当用户需要停钻时，将面板上的停钻开关向下扳动，这时仪器面板上的状态位将显示停钻标记，当需要开钻时，将停钻开关向上扳动，仪器面板上的标记消失，打印机开始打印数据。

- 五．2．3、手动停泵

H13705钻时录井仪在接上停泵传感器时,可以实现自动判断停、开钻。如果没有停泵传感器时可以使用面板上的手动停泵开关进行停开钻设置。

当用户需要停泵时，将面板上的停泵开关向下扳动开关，这时仪器面板上的状态位将显示停泵标记，当需要开钻时，将停泵开关向上扳动，仪器面板上的标记消失，打印机开始打印数据。

- 五．2．4、手动接单根

H13705钻时录井仪在接上接单根传感器时,可以实现自动判断停开钻。如果没有接单根传感器时可以使用面板上接单根开关进行接单根设置。

当用户需要接单根时，将面板上的接单根开关向下扳动，这时仪器面板上的状态位将显示接单根标记，接单根完成时，将接单根开关向上扳动，状态位的标记消失，打印机开始打印数据。

- 五．2．5、显示延时时间

仪器在实时录井过程中可以随时显示延时时间，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按延时键，这时屏幕显示井深的位置上将显示延时时间，当不想继续观察延时时间时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

- 五．2．6、显示钻时间隔

仪器在实时录井过程中可以随时显示钻时间隔，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按钻时间隔键，这时屏幕显示井深的位置上将显示钻时间隔，当用户不在继续观察钻时间隔时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

- 五．2．7、显示取样间隔

在实时录井过程中可以随时显示取样间隔，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按取样间隔键，这时屏幕显示井深的位置上将显示钻时间隔，当不想继续观察取样间隔时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

- 五．2．8、显示日期

仪器在实时录井过程中可以随时显示日期，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按日期键，这时屏幕显示井深的位置上将显示当前日期，当不想继续观察日期时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

- 五．2．9、显示井深补偿

仪器在实时录井过程中可以随时显示井深补偿，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按井深补偿键，这时屏幕显示井深的位置上将显示井深补偿系数，当不想继续观察井深补偿时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

- 五．2．10、显示井空补偿

仪器在实时录井过程中可以随时显示井空补偿，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按井空补偿键，这时屏幕显示井深的位置上将显示井空补偿系数，当不想继续观察井空补偿时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

- 五．2．11、随时打印数据

仪器在实时录井过程中可以随时打印当前数据，具体操作如下：

首先按功能键，然后按打印键，这时打印机将打印当前时间、钻时、井深和井空值。

- 五．3、仪器使用过程中参数的设定

在仪器的使用过程中，如果发现数据有误或需要调整参数，请参阅本节下述所示：

- 五．3．1、修改井深

在仪器的使用过程中，如果需要对井深进行修改时，可以进行如下操作：

A：加井深

首先按功能键，然后键入需要增加的数据，最后按加井深键。这时可以看到修改后的井深值。

B：减井深

首先按功能键，然后键入需要减少的数据，最后按减井深键。这时可以看到修改后的井深值。

- 五．3．2、修改井空

在仪器的使用过程中，如果需要对井空进行修改时，可以进行如下操作：

A：加井空

首先按功能键，然后键入需要增加的数据，最后按加井空键。这时可以看到修改后的井空值。

B：减井空

首先按功能键，然后键入需要减少的数据，最后按减井空键。这时可以看到修改后的井空值。

- 五．3．3、修改钻时

在仪器的使用过程中，如果需要对钻时进行修改时，可以进行如下操作：

首先按功能键，然后键入正确的钻时数据，最后按置钻时键。这时当前钻时为修改后的钻时。

- 五．3．4、修改井深补偿

在仪器的使用过程中，如果发现在很长的一段时间内测量井深总和实际井深有一定的误差时，可以通过调整井深补偿系数来弥补这一误差。需要进行如下操作：

首先按功能键，然后键入正确的井深补偿系数数据，最后按井深补偿键。这时当前井深补偿系数为修改后的数据。以后，在井深测量过程中，将按照补偿系数对井深进行自动修改，以得到准确的井深数据。

- 五．3．5、修改井空补偿

在仪器的使用过程中，如果发现在很长的一段时间内测量井空与实际井空有一定的误差时，可以通过调整井空补偿系数来修改这一误差。需要进行如下操作：

首先按功能键，然后键入正确的井空补偿系数数据，最后按井空补偿键。这时当前井空补偿系数为修改后的数据。以后，在井空测量过程中，将按照补偿系数对井空进行自动修改，以得到准确的井空数据。

- 五．4、仪器的复位

在仪器的使用过程中，一旦发生死机现象或其它问题，造成仪器无法正常运行，需要为仪器进行复位时，必须根据四.2中所述先将仪器关机，再根据四.1中所述将仪器开机。

六、操作事项

六．1、 注意事项

1.仪器妥善保管，轻拿轻放。

2.传感器与电缆线之间插头应用高压防水胶布裹好，防止进水短路。

3.仪器的地线应与大地可靠连接防止雷击。

4.电源无220VNVＴＣＤ外电情况下不宜过长使用，完井后应充电48小时，电

源放置三月应充电48小时。

六．2、手动接单根方法一：

这种接单根方法完全模拟钻井现场的实际环境进行操作。注意观察钻井平台上的工作情况，当停止泥浆泵的工作时拨动停泵按扭。当钻具卡在井口时，这时变为轻钻具，拨动接单根按扭通知仪器现在接单根开始。

当悬重变为重钻具，这时拨动接单根按扭，接单根工作已经完成。当泥浆泵工作时，拨动停开泵按扭。

六．3、手动接单根方法二：

操作员在接单根过程中要时刻注意司钻的工作情况，并且要根据不同的情况及时进行相应的处理。由于地质房离钻机平台有一定的距离，在天气晴好时操作员还可以看清钻机平台上的工作情况，一旦气候不好时操作员很难分辨出司钻的工作。在这种情况下，总结出一套十分简单的接单根操作过程，以供用户参考使用。

手动接单根方法:操作员在接单根过程中不用时刻注意司钻的工作情况，司钻在接好单根后，修改井空的数据（接好单根后井空的数据减去接好单根）

例：司钻在接好单根后，单根长度为9米，井空的数据为21米，首先按功能键，然后键入9，按减井空键。这时可以看到修改后的井空为12米，接单根完成。

手动接单根原理：

接单根过程为首先将方钻杆提出井口做卡卸下钻具，然后将鼠洞中的单根用方钻杆提起并和井口钻具相接，最后解卡下钻，开始继续钻井。手动接单根的操作是在接完鼠洞中的单根并和井口中的钻具相接后到钻头下到井底的这一个过程中进行的，当手动接单根后，井空减少了新接上的单根长度，使得接单根后原来钻具总长增加了一根新单根长度，不难理解这种操作是十分准确的。

- 七、主要的技术参数

- 七.1、电源的技术参数

输入电源：交流200伏

断电工作时间：30分钟

输出电源：直流5伏

七.2、主机的技术参数

输入电源：直流5伏

- 七.3、传感器的技术参数

绞车传感器：

输入电源：直流5伏

输出信号：直流脉冲

传输距离：100米

泥浆传感器：

输入电源：直流5伏

输出信号：电压信号

传输距离：100米（选配）

悬重传感器：

输入电源：直流5伏

输出信号：电压信号

传输距离：100米（选配）

八、维护及维修

- 八．1、.传感器的维护和维修

与厂家联系

- 八．2、主机的维护和维修

与厂家联系

- 八．3、电源的维护和维修

与厂家联系